IV.1.2 Spoje nerozebíratelné

a)  nýtové spoje

-  nýtování přímé – spoj vzniká deformací jedné ze součástí

-  nýtování nepřímé – spoj vzniká deformací vloženého nýtu

základní parametry nýtu:

- rozměr – průměr, délka dříku, normalizovaný tvar hlavy

- průřez nýtu – dutý, plný

- materiál nýtu, příp. povrchová úprava

- pevnostní parametry

výhody nýtování – nedochází k tepelnému ovlivnění spojovaných součástí

-  lze spojovat součásti z různých materiálů

-  levné a rychlé

nevýhody – otvor pro nýt může zeslabovat nosný průřez součásti a to může vést k snížení pevnosti součásti

b) svarové spoje

-  běžný způsob spojování, je však podmíněn vzájemnou svařitelností materiálů

-  vyžaduje kvalifikaci svářeče

podstata spoje (svaru)

svařování tavné - v místě spoje dochází k roztavení spojovaných materiálů a jejich slití, následnému ztuhnutí. Zdroj tepla může být plamen nebo elektrický oblouk. Součásti vyžadují úpravu před svařováním (odstranění koroze, úpravu hran součásti před svarem).

svařování tlakové -  po natavení působí na místa styku součástí tlak (svařování bodové, švové). Zdroj tepla je elektrický proud. Elektrody roztaví materiál v místě dotyku a současným působením tlaku nastává prolisování a provaření spoje.

- pájení

spoj je vytvořen roztaveným kovem o nižším bodem tání než spojované součásti, který difunduje (provzlíná) do jejich povrchu a následně ztuhne

výhody – můžeme spojovat dvojice kovů odlišných vlastností

- k tepelnému ovlivnění materiálů dochází, ale v menší míře než u  svařování

pájení měkké

– používá se elektrické či benzínové pájedlo a cínová pájka + tavidlo

(pasta nebo zředěná kyselina solná se zinkem)

- důležitým předpokladem vzniku kvalitního spoje je odstranění koroze a mastnoty a následné prohřátí místa spoje

-  spoj má nižší pevnost a požívá se hlavně v elektrotechnice (spoje vodičů)

pájení tvrdé

- zdrojem tepla je hořák (větš.plamen acetylen – kyslík)

- pájka je ze  slitin mědi, tavidlo je borax

- kvalita spoje závisí na čistotě povrchu, druhu pájky a tavidla

d) lepení

- lze ho použít pro odlišné materiály, lepidla jsou založena na několika bázích (chemických základech)

- hlavní výhodou je univerzálnost použití většiny lepidel a tepelné neovlivnění místa spoje

- hlavní nevýhodou je většinou malá odolnost proti tepelnému namáhání

- základním předpokladem vzniku kvalitního spoje je čistota a odmaštění stykových ploch, druh lepidla a dodržení postupu lepení.

IV.2 Součásti umožňující pohyb

Hřídele, čepy

hybné hřídele – přenášejí točivý moment, jsou namáhány na krut

nosné hřídele - přenášejí točivý moment a současně i hmotnost jiných částí strojů, jsou namáhány na krut a ohyb

podle tvaru se dělí hřídele na:

-   přímé

-   klikové

-   tvarované

-   ohebné

hřídele mohou mít rozličný průřez

hřídel je uložená v ložiscích – hřídelový čep  -  axiální

- radiální

hřídelové čepy – axiální – přenášená síla působí v ose rotace hřídele

- radiální - přenášená síla působí kolmo na osu rotace hřídele

tvar čepů:

– válcový

-   kuželový

-   kulový

Ložiska

jsou strojní součásti, ve kterých jsou uloženy hřídele – umožňují otáčivý pohyb hřídele a současný přenos síly (otáčivého momentu) na ostatní části stroje

dle druhu tření

– ložiska kluzná

- ložiska valivá

dle směru působení sil, ložiska – radiální

- axiální

- radiálně axiální

kluzná ložiska

hřídelový čep je přímo ve styku s vnitřním povrchem ložiska = dochází k vzniku kluzného tření

kluzné ložisko je tvořeno:

- ložiskovým tělesem

- pouzdrem

- výstelkou

málo namáhaná a pomaloběžná ložiska bývají tvořena pouze ložiskovým tělesem

přenáší-li ložisko velké zatížení při vysokých otáčkách, je tvořeno ložiskovým tělesem, pouzdrem a výstelkou

kluzná ložiska - jsou vyráběná vcelku nebo dělená

- jsou jednoduchá, mají tichý chod

ALE – jsou náročná na mazání

samomazná kluzná ložiska obsahují mazivo, které je nasáté v pórech ložiskového materiálu

Valivá ložiska

hřídelový čep neklouže v pouzdru, ale odvaluje se přímo nebo přes vnitřní kroužek ložiska po rotačních tělískách, které mohou mít různý tvar. Podle toho dělíme ložiska na :

-   kuličková (konstruována jako axiální nebo radiální)

-   válečková (jen radiální)

- soudečková, „naklápěcí, (jen radiální)

- kuželíková (radiálně axiální)

- jehlová (jen radiální)

Valivé ložisko se skládá z:

- vnitřního kroužku, nalisovaného (nasunutého) na hřídelový čep

- vnějšího kroužku, vlisovaného do tělesa skříně nebo ložiskového domečku

- klece s valivými tělísky

vlastnosti valivých ložisek:

- malý valivý odpor

- malé rozměry i při přenosu velkých sil

- nenáročné na obsluhu

Ale jsou drahá z důvodu nároku na výrobu a montáž

Mazání a těsnění ložisek

Velmi důležitým prvkem ovlivňujícím kvalitu přenosu výkonu a životnost ložiska je správné mazání. Mazivo snižuje tření a tím i opotřebení ložiska. Používá se minerální olej u ložisek pracujících v uzavřených skříních nebo plastické mazivo. Obecně platí, že čím vyšší otáčky, tím řidší se používá mazivo.

Důležité je také funkční utěsnění ložiska pro zamezení úniku maziva a proti vnikání písku, nečistot a vody do ložiska.

Nejběžnější těsnění ložisek jsou:

- těsnící kroužky (gufera)

- plstěné kroužky pro méně ohrožená ložiska

- labyrintová těsnění

Spojky (hřídelové spojky)

Spojky spojují hnací hřídel s hnanou:

- dočasně (výkon lze spojovat a rozpojovat za chodu)

- trvale (pro přerušení je nutné ji demontovat)

Spojky se dělí podle funkce a konstrukce na :

- spojky nepružné

- spojky pružné

- spojky výsuvné

- hydraulické spojky

- speciální spojky

Spojky nepružné

Vytvářejí tuhá spojení pro stálý přenos kroutícího momentu.

Dle konstrukce:

- trubková, korýtková

- kotoučová

- zubová

- kloubová

Spojky pružné

Používají se pro trvalé spojení hřídelí při určitém tlumení rázů a vibrací. Současně umožňují mírnou nesouosost a vyosení hřídelí.

Hlavní konstrukce jsou dvě:

- s pružnou mezidruhovou vložkou, tzv.“Hardy – spojka“

- s pryžovou obručí