IV. Složení strojů

Obecné složení zemědělských strojů

Základní části zemědělských jsou:

· rám stroje, podvozek, závěsné zařízení

· energetický zdroj, většinou spalovací motor u mobilních a elektromotor u stabilních strojů

· pracovní části stroje, které přicházejí do přímého styku se zpracovávaným materiálem

· pomocné části stroje, umožňují správnou funkci celého stroje. Jedná se o rozvod energie, ovládací prvky, místo obsluhy, seřizovací a kontrolní mechanizmy, elektrická soustava, kryty ,…

Strojní součásti a mechanizmy

Strojní součásti jsou základními prvky strojů a zařízení. 

Podle účelu a použití se dělí na:

· spojovací součásti (šrouby, kolíky, klíny, pera, …)

· součásti otáčivého a posuvného pohybu ( hřídele, ložiska,…)

· součásti převodů (ozubená kola, řemenice,…)

· součásti mechanizmů (klikový hřídel,…)

· součásti k vedení kapalin (potrubí, ventily, klapky,…)

Mechanizmy jsou účelná spojení strojních součástí, která umožňují přenos pohybu nebo jeho změnu.

IV.1 Druhy spojů

spoje rozebíratelné – součásti spoje lze demontovat a opět je použít k montáži (šroubové, klínové, kolíkové,…).

spoje nerozebíratelné – při demontáži nutně dochází k poškození některé ze součástí (svar, nýtový spoj, pájený spoj,…).

IV.1.1 Spoje rozebíratelné

a)  šroubové spoje

       -   spoj šroubem s hlavou a maticí 

       -   spoj zašroubovaným šroubem s hlavou

       -   spoj závrtným šroubem a maticí

[image: image1.jpg]F—

T
a5 T
; i

A B C

ZAKLADNI DRUHY SROUBOVYCH SPOJU
A - spoj sroubem s hlavou a matici: 1 - sroub s hlavou, 2 - matice, 3 - podlozka,
4 - spojované soucdsti, B - spoj zasroubovanym sroubem s hlavou: 1 - hlava Sroubu,
2 - difk $roubuy, 3 - spojované souédsti, C - spoj zdvrtnym Sroubem s matici:
1 - zdvrtny Sroub, 2 - matice, 3 - podlozka, 4 - spojované sousdsti



   [image: image2.jpg]: SROUBY DO DREVA A DO KOVU
A - do dieva (vrut), B - do kovu

W l« ;

HLAVY SROUBU
A - Sestihrannd, B - ¢tyfhrannd, C - ptilkulovd, D - Gockovitd, E - vdlcovd, F - zdpust-
14, G - vélcovd s vnitinim Sestihranem, H - ¢tythrannd, CH - vdlcovd vroubkovand

36




Obr. Druhy šroubových spojů                                                 Obr. Hlavy šroubu

[image: image3.jpg]DRUHY MATIC
A - Sestihrannd, B - uzaviend, C - vdlcovd s otvory, D - vdlcovd s vyiezy,
E - korunkovd, F - kiidlovd



  

Druhy šroubů 

-  pohybové (pro přenos pohybu – svěrák, zvedák,…)

-  spojovací (pro spojování součástí, liší se použitým materiálem, tvarem a druhem závitu)

Základní parametry šroubu:

· rozměr – průměr, délka těla, délka závitu, normalizovaný tvar hlavy

· druh závitu (metrický, trubkový, whitworthův, …)

· hodnota stoupání a smysl stoupání závitu

· materiál šroubu, povrchová úprava

· pevnostní parametry

Zajištění šroubových spojů proti uvolnění:

· závlačkou

· závlačkou a korunkovou maticí

· podložkou s nosem

· drátem a plombou

· pružnou podložkou

· dvěma maticemi

· zajištění připájením, přilepením, přivařením

[image: image4.jpg]7

ZAJISTENI SROUBOVYCH SPOJU
TRENIM
A - pruznou podlozkou, B - dvéma maticemi

ZAJISTOVANT SROUBOVYCH SPOJU
MATERIALOVYM STYKEM
A, B - piivafeni, ptipdjeni, piilepeni,
zakdpnuti lakem




[image: image5.jpg]MECHANICKE ZAJISTOVANI SROUBOVYCH SPOJU
A - zdvlackou, B - zdvlackou a korunkovou matici, C - podlozkou s nosem,
D - podlozkou s jazytkem, E - drdtem s plombou




Obr. Mechanické zajišťování šroubových spojů

Montáž a demontáž šroubových spojů

· použití montážních klíčů odpovídajícího rozměru a tvaru

· při montáži dodržet předepsaný utahovací moment

              - malý utahovací moment – uvolnění spoje

              - velký utahovací moment – riziko deformace či přetržení těla šroubu

· u součástí upevňovaných více spoji dotahovat šrouby postupně od středu k okrajům a „do kříže“

[image: image6.jpg]+ o+ o+

+ o+ o+ o+

+ o+ 4+

PORADI UTAHOVANI SROUBOVYCH SPOJT




Obr. Pořadí utahování šroubových spojů

b)  kolíkové spoje jsou velmi jednoduché. V otvorech sdružených součástí je naražený kolík.

    Kolíky s liší tvarem -  válcové   , kuželové   , rýhované   , pružné

[image: image7.jpg]P P R

> 150

§} 2

DRUHY KOLIKU PRIKLAD KOLIKOVEHO SPOJE
A -vilcovy, B - kuzelovy,
C - ryhovany, D - pruzny





Obr. Druhy kolíku                            Obr. Příklady kolíkového spoje

Zajištění kolíku proti vypadnutí je zabezpečeno dostatečným třením povrchu kolíku, příp. roznýtování konců kolíku.

Použití kolíkového spoje:

· zajištění neměnné vzájemné polohy

· vytvoření kloubového spoje

· pojistka proti přetížení

c)   čepové spoje

    -   jsou tvořeny většinou kolíky = čepy větších rozměrů s cílem vytvoření kloubového spojení dvou součástí

    -   důležitým prvkem je pak zajištění čepu proti vysunutí

[image: image8.jpg]SRS RN

OSOVE ZAJISTENI CEPU
A - zdvlackou s podlozkou,
B - timenovym krouzkem,
C - pojistnym krouzkem

ZAJISTENI CEPU PROTI POOTOCEN{




Obr. Osové zajištění čepů    Obr. Zajištění čepů proti pootočení

d)   klíny a pera

      klíny mají úkos, dělí se  na: - podélné (drážka je ve směru osy hřídele)

                                                    - příčné ( drážka je kolmo na sou hřídele)

       drážka může být na hřídeli nebo v náboji, úkos má hodnotu 1 : 100

       klíny mohou být pro lepší demontáž osazeny „nosem“, nebo jsou bez nosu

       po naražení klínu dochází k vyosení náboje, které může vyvolávat nevyváženost (chvění) součástí

       pero – nemá úkos, je v drážce uložené s vůlí

většinou umožňuje pohyb náboje ( např. ozubeného kola) po hřídeli ve směru osy

[image: image9.jpg]ERIT e

TETURTTINS

'///4(//4 SPOJ PODELNYM KLINEM
=9

210 PODELNE KLINY
A - klin bez nosu, B - klin s nosem

PODELNE KLINY
A - tieci, B - plochy, C - drdzkovy




           [image: image10.jpg]SPOJENI PRICNYM KLINEM ULOZENI PERA




Obr. Spoje klínové                                                    Obr. Spojení příčným klínem, uložení pera

e)   drážkové spoje

         Nejčastěji se jedná o drážky vyfrézované na obvodu hřídele s tím, že na vnitřní ploše náboje je vyfrézováno drážkování shodných parametrů. Profil a počet drážek je normalizován.

        Drážky umožňují posuv náboje po hřídeli při současném přenosu velkých sil.

[image: image11.jpg]DRAZKOVE SPOJE
A - normdlni fada, B - jemné
drdzkovani, C - evolventni drdzkovani

HRANOLOVE SPOJE




Obr. Drážkové spoje                                                 Obr. Hranolové spoje
f)   svěrné spoje

 Slouží pro rychlou demontáž nebo změnu vzájemné polohy součástí.

  Svěrná síla , která zajišťuje vzájemnou polohu součástí je vyvolána:

-   šroubem

-   kuželovým spojem

-   výstředníkovým mechanizmem 

[image: image12.jpg]‘ SVERNE SPOJE
a - sevienim Sroubem, b - vzepfenim souddsti, ¢ - kuzelem, d - vystfednikem




Obr. Svěrné spoje

g)   lisované spoje

      Princip spoje spočívá v tom, že průměr hřídele (čepu) je větší než průměr díry o hodnotu přesahu. Nalisováním čepu do díry vznikne na stěnách tření, které je schopné přenášet vnější síly.

[image: image13.jpg]B

NALISOVANY SPOJ




Obr. Lisovaný spoj

h) pružné spoje

Odlišují se tím, že mimo vlastní spojení součástí je jejich důležitou funkcí současné zabránění přenosu chvění a vibrací.

[image: image14.jpg]A ' [ @
UL DS T
PRUZINY

S
i A - roubovd tlaénd, B - roubovd taznd,
C - sroubovd zkrutnd, D - spirdlovi,
b E F

E - listovd, F - pryzovy silenblok




Obr. Pružiny

Kontrolní otázky:

1)  Vysvětlete rozdíl mezi rozebíratelným a nerozebíratelným spojem.  

2)  Vysvětlete základní parametry šroubu.

3)  Uveďte základní druhy šroubových spojů.

4)  Vyjmenujte způsoby zajištění šroubových spojů proti uvolnění.

5)  Vysvětlete zásady pro demontáž a montáž šroubových spojů.

6)  Jaké jsou možnosti využití kolíkového spoje?

7)  Jak je kolík zajištěn proti vypadnutí?

8)  Jakou funkci plní čepové spoje?

9)  Jaký je rozdíl mezi použitím klínu a pera u rozebíratelného spoje?

10)  Kde se používají drážkové spoje?

11)  Jaké jsou druhy drážkových spojů?

12)  Čím je zajištěna svěrná síla u svěrného spoje?

13)  Jaký je princip lisovaného spoje?

14)  Jaký specifický úkol plní pružné spoje?

